COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO

FUNDACIÓN QUITALMAHUE

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto

planificacionessanalfonso@gmail.com

www.colegiosanalfonso.cl

TRABAJOS REMOTOS

ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD

MODULOS:  I.M.E.E.C.   E.P.E.  I.E.D.   M.M.E.S.E.

Profesor:  Jorge Zavala Rodríguez

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO

FUNDACIÓN QUITALMAHUE

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto

planificacionessanalfonso@gmail.com

www.colegiosanalfonso.cl

Trabajo individual pedagógico   N° 2

Nivel: 3ro medio BMódulos: I.E.D.   Profesor: Jorge Zavala R.

Canalizaciones

¿Qué es el ducto?

El ducto es un sistema de tubería que se usa para fines específicos dentro de una instalación eléctrica, con el objetivo de canalizar, ordenar y proteger  los diferentes tipos de conductores eléctricos

El ducto a utilizar dependerá del tipo de instalación que se va a ejecutar,  los hay de plástico rígido y flexible, como también metálicos rígidos y flexibles. Por ejemplo en una instalación domiciliaria, se utilizará preferentemente el ducto plástico, sin embargo en una industria de materiales corrosivos o en la minería, el ducto a utilizar debe ser metálico.

.

¿Qué es el PVC, material con el cual se fabrica el ducto?

El PVC no es una palabra que nos resulte extraña y todos sabemos que es algún tipo de plástico, pero muy poca gente sabe qué significan exactamente las siglas PVC y cuáles son todas las aplicaciones de este material.

PVC corresponden al nombre cloruro de polivinilo, un plástico obtenido a partir de la polimerización (un proceso químico por el que los reactivos, monómeros que son compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, llamada polímero) del clorotileno, conocido también como cloruro de vinilo.

Una de las principales virtudes del PVC es que es un material muy versátil. De esta forma, puede ser tan rígido como una tubería industrial o tan flexible como una funda de plástico. Además, puede ser completamente transparente o adaptarse a cualquier color que queramos. Todas estas características han hecho que el PVC, sea uno de los más demandados de todo el planeta cuya producción alcanza cotas inimaginables.

¿Medidas y cantidad de conductores que transportan los PVC ?

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO

FUNDACIÓN QUITALMAHUE

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto

planificacionessanalfonso@gmail.com

www.colegiosanalfonso.cl

Elementos de la instalación eléctrica domiciliaria

Un circuito eléctrico básico está formado por un conjunto de componentes, que ordenados y conectados adecuadamente permiten el paso de la corriente para ver el efecto deseado, sea este lumínico, térmico o de movimiento. Los cinco elementos principales son los siguientes:

- La fuente: es la que proporciona el suministro de energía a través de un circuito.(red eléctrica, generador, batería, pila)

- La carga:también llamada centro de consumo, se refiere a los equipos y artefactos conectados que requieren de la energíaeléctrica para poder funcionar.

- Los conductores:Son los que transportan la energía eléctrica  a través de todo el circuito, pueden ser cables o  alambres

4.- El control:son aquellos elementos  que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos, estos pueden ser los interruptores, disyuntores etc.

5.-La proteccion: Son dispositivos que protegen al circuito de sobrecargas de tensión y al operario de posibles accidentes.

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO

FUNDACIÓN QUITALMAHUE

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto

planificacionessanalfonso@gmail.com

www.colegiosanalfonso.cl

Nivel: 3ro medio BMódulos: E.P.E.              Profesor: Jorge Zavala R.

En el módulo de E.P.E. el código eléctrico es un texto de apoyo  en donde aparece toda la normativa relacionada con el diseño, presentación de planos, ejecución de circuitos y puesta en marcha de las instalaciones eléctricas en baja tensión, por tal razón se debe estudiar y conocer cada uno de sus artículos para ponerlos en práctica al momento de ejecutar un circuito eléctrico.

NChElec 4/2003 INSTALACIONES DE CONSUMO EN BAJA TENSION

1.-OBJETIVO

1.1.-Esta Norma tiene por objeto fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir  las  instalaciones  eléctricas  de  consumo  en  Baja  Tensión,  con  el  fin  de  salvaguardar  a  las  personas  que  las  operan  o  hacen  uso  de  ellas  y  preservar  el  medio ambiente en que han sido construidas.

1.2.-Esta  Norma  contiene  esencialmente  exigencias  de  seguridad.  Su  cumplimiento,  junto  a  un  adecuado  mantenimiento,  garantiza  una  instalación  básicamente  libre  de riesgos; sin embargo, no garantiza necesariamente la eficiencia, buen servicio, flexibilidad  y  facilidad  de  ampliación  de  las  instalaciones,  condiciones  éstas  inherentes  a  un  estudio  acabado  de  cada  proceso  o  ambiente  particular  y  a  un  adecuado proyecto.

1.3.-Las disposiciones de esta Norma están hechas para ser aplicadas e interpretadas por profesionales especializados; no debe entenderse este texto como un manual de instrucciones o adiestramiento.

2.-ALCANCE

2.1.-Las   disposiciones   de   esta   Norma   se   aplicarán   al   proyecto,   ejecución   y   mantenimiento  de  las  instalaciones  de  consumo  cuya  tensión  sea  inferior  a  1000  V.

2.2.-En   atención   a   sus   características,   tanto   técnicas   como   administrativas,   las   instalaciones eléctricas de consumo en vías públicas concesionadas se clasifican como   instalaciones   de   consumo   y   por   ello   quedan   dentro   del   alcance   de   aplicación de las disposiciones de esta Norma.

2.3.-En general, las disposiciones de esta Norma no son aplicables a las instalaciones eléctricas de vehículos, sean éstos terrestres, marítimos o aéreos, a instalaciones en  faenas  mineras  subterráneas,  a  instalaciones  de  tracción  ferroviaria,  ni  a  instalaciones   de   comunicaciones,   señalización   y   medición,   las   cuales   se   proyectarán  ejecutarán  y  mantendrán  de  acuerdo  a  las  normas  específicas  para  cada caso.

2.4.-Esta Norma modifica y reemplaza en forma definitiva a la norma NChElec 4/84.

2.5.-De  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  Ley  Nº  18.410,  cualquier  duda  en  cuanto  a  la  interpretación   de   las   disposiciones   de   esta   Norma   será   resuelta   por   la   Superintendencia de Electricidad y Combustibles, en adelante SEC.

2.6.-Las   disposiciones   de   esta   Norma   tendrán   las   calidades   de   exigencias   y   recomendaciones;   las   exigencias   se   caracterizarán   por   el   empleo   de   las   expresiones ”se debe”, “deberá” y su cumplimento será de carácter obligatorio, en tanto en las recomendaciones se emplearán las expresiones “se recomienda”, “se podrá”  o  “se  puede”  y  su  cumplimiento  será  de  carácter  opcional,  si  bien,  en  el  espíritu de la Norma, se considera que la sugerida es la mejor opción.

Se  incluyen  en  esta  versión  Notas  Aclaratorias,  identificadas  en  el  texto  por  la  sigla  destacada  NA  y  escritas  en  cursiva.  Dichas  notas  no  forman  parte  de  las  disposiciones  de  la  Norma  y  su  finalidad  es  exclusivamente  permitir  una  mejor  compresión y aplicación de estas últimas.

2.7.-En  el  texto  de  esta  Norma  se  encuentran  detalladas  una  gran  cantidad  de  características  dimensionales  y  de  fabricación  de  materiales  de  canalización  y  equipos,  como  por  ejemplo,  ductos,  conductores  o  cajas,  gabinetes  y  armarios  para  montaje  de  tableros.  Estas  menciones  son  sólo  referenciales  y  no  deben  entenderse  como  que  constituyen  en  si  normas  de  fabricación  de  los  elementos  aludidos;  al  citarlos  sólo  se  pretende  fijar  características  de  referencia  para  determinar sus condiciones de montaje como conjunto dentro de una instalación. NA.-Lo  expuesto  significa,  por  ejemplo,  que  al  indicar  diámetros  internos  o  externos  de  los  ductos,  espesores  de  aislación  y  diámetros  externos  de  los  conductores,  con  ello  no  se  están  definiendo  estas  dimensiones  como  parámetros  de  fabricación  sino  que  con  ello  se  permite determinar la cantidad de conductores en ductos en las tablas correspondientes o calcular alguna condición que no esté definida en esas tablas.

4.-TERMINOLOGIA

4.1.-Para  los  efectos  de  aplicación  de  esta  Norma,  los  términos  que  se  dan  a  continuación tienen el significado que se indica.

4.1.1.-ACCESIBLE

4.1.1.1.-Aplicado   a   canalizaciones:   Son   aquellas   canalizaciones   que   pueden   ser   inspeccionadas,   sometidas   a   mantenimiento   o   modificadas,   sin   afectar   la   estructura de la construcción o sus terminaciones.

4.1.1.2.-Aplicado  a  equipos:  Son  aquellos  equipos  que  no  están  protegidos  mediante  puertas cerradas con llave, barreras fijas u otros medios similares.

4.1.2.-ACCESIBLE  FÁCILMENTE: Son  aquellas  canalizaciones  o  equipos  accesibles  que pueden ser alcanzados sin necesidad de trepar, quitar obstáculos, etc., para repararlos, inspeccionarlos u operarlos.

4.1.3.-ACCESORIO

4.1.3.1.-Aplicado   a   materiales:   Material   complementario   utilizado   en   instalaciones   eléctricas,  cuyo  fin  es  cumplir  funciones  de  índole  mas  bien  mecánicas  que  eléctricas.

4.1.3.2.-Aplicado a equipos: Equipo complementario necesario para el funcionamiento del equipo principal.

4.1.4.-AISLACIÓN: Conjunto de elementos utilizados en la ejecución de una instalación o construcción de un aparato o equipo y cuya finalidad es evitar el contacto con o entre partes activas.

4.1.5.-AISLAMIENTO:  Magnitud  numérica  que  caracteriza  la  aislación  de  un  material,  equipo o instalación.

4.1.6.-ALUMBRADO  DE  EMERGENCIA:  Término  genérico  aplicado  a  sistemas  de  iluminación destinados a ser usados en caso de falla de la iluminación normal. Su objetivo  básico  es  permitir  la  evacuación  segura  de  lugares  en  que  transiten,  permanezcan  o  trabajen  personas  y  por  ello  se  dividen  en  los  tipos  siguientes,  según las condiciones de aplicación:

4.1.6.1.-Alumbrado   de   seguridad:   Parte   del   alumbrado   de   emergencia   destinado   a   garantizar la seguridad de las personas que evacúan una zona determinada o que deben concluir alguna tarea que no es posible abandonar en ciertas condiciones.

4.1.6.2.-Alumbrado  ambiental:  (Denominado  también  antipánico)  Alumbrado  destinado  a  evitar que se produzcan situaciones de pánico en personas o grupos de personas permitiéndoles   identificar   su   entorno   y   alcanzar   con   facilidad   las   vías   de   evacuación.

4.1.6.3.-Alumbrado  de  zonas  de  trabajo  riesgoso:  Alumbrado  destinado  a  permitir  la  ejecución   de   los   procedimientos   de   detención   o   control   de   estos   trabajos,   garantizando   la   seguridad   de   las   personas   que   los   desarrollan   o   que   se   encuentran en la zona.

4.1.6.4.-Alumbrado   de   reemplazo:   Alumbrado   de   seguridad   destinado   a   permitir   el   desarrollo  de  las  actividades  normales  de  una  zona  sin  provocar  mayores  alteraciones.

4.1.6.5.-Salidas  de  seguridad  (escapes):  Salida  destinada  a  ser  usada  en  casos  de  urgencia.

4.1.6.6.-Señal   de   seguridad:   Señales   que   mediante   una   combinación   de   formas   geométricas   y   colores,   entregan   una   indicación   general   relacionada   con   la   seguridad  y  que  a  través  de  símbolos  o  textos  muestran  un  mensaje  particular  relativo a una condición de seguridad.

4.1.6.7.-Vías de evacuación: Camino a seguir en caso de una evacuación de urgencia.

4.1.7.-APARATO: Elemento de la instalación destinado a controlar el paso de la energía eléctrica.

4.1.8 APROBADO:    Aceptado    por    una    entidad    técnica,    designada    por    la    Superintendencia de acuerdo a sus facultades, mediante una certificación escrita en donde constan las características de funcionamiento y las normas de acuerdo a las cuales se efectuaron las pruebas de aprobación.

4.1.9.-ARTEFACTO:  Elemento  fijo  o  portátil,  parte  de  una  instalación,  que  consume  energía eléctrica.

4.1.10.-AUTOGENERACION: Es el proceso de alimentación de energía desde una fuente instalada en el recinto en donde está ubicada la instalación de consumo y que es operada   bajo   la   tuición   y   responsabilidad   de   su   dueño   o   usuario,   con   independencia  o  en  conjunto  con  la  red  pública.  De  acuerdo  a  su  finalidad  las  fuentes de autogeneración pueden ser:

4.1.10.1.-Sistemas de Emergencia: Conjunto de instalaciones y equipo eléctrico destinado a proporcionar  energía  a  aquellas  partes  de  una  instalación  de  consumo  cuyo  funcionamiento es esencial para la protección de la vida, la propiedad privada, por razones  de  seguridad  o  por  necesidad  de  continuidad  de  un  proceso,  cuando  se  interrumpe la alimentación normal de la instalación desde la red pública.

4.1.10.2.-Sistemas  para  corte  de  puntas:  Conjunto  de  instalaciones  y  equipo  eléctrico  destinado  a  proporcionar  energía  independiente  de  la  red  pública  a  toda  o  parte  de  una  instalación  de  consumo  durante  los  períodos  definidos  como  horas  de  punta  en  los  decretos  de  fijación  de  tarifas,  con  la  finalidad  de  aprovechar  las  ventajas económicas que esta condición ofrece.

4.1.10.3.-Sistemas  de  cogeneración:  Es  aquel  sistema  que  puede  operar  interconectado  permanentemente   con   la   red   pública   para   abastecer   parte   o   todas   las   necesidades  de  energía  de  la  instalaciones  de  consumo  e  incluso  entregar  excedentes de generación a dicha red, si ello se conviene entre las partes. NA.-Eventualmente un único sistema de autogeneración puede cumplir todas las posibilidades de funcionamiento reseñadas.

4.1.11.-CANALIZACIÓN:  Conjunto  formado  por  conductores  eléctricos  y  los  accesorios  que aseguran su fijación y protección mecánicas.

4.1.11.1.- A la vista: Canalizaciones que son observables a simple vista.

4.1.11.2.-Embutida:  Canalizaciones  colocadas  en  perforaciones  o  calados  hechos  en  muros,  losas  o  tabiques  de  una  construcción  y  que  son  recubiertas  por  las  terminaciones o enlucidos de éstos.

4.1.11.3.-Oculta:  Canalizaciones  colocadas  en  lugares  que  no  permiten  su  visualización  directa,  pero  que  son  accesibles  en  toda  su  extensión.  Este  término  es  aplicable  también a equipos.

4.1.11.4.-Preembutida:  Canalización  que  se  incorpora  a  la  estructura  de  una  edificación  junto con sus envigados.

4.1.11.5.- Subterránea: Canalizaciones que van enterradas en el suelo.

4.1.12.-CARGA:  Es  todo  artefacto,  equipo  o  instalación  cuyo  mecanismo  u  operación  requiere  del  consumo  de  energía  eléctrica  para  su  funcionamiento.  Dependiendo  de su comportamiento las cargas pueden ser:

4.1.12.2.-Carga  no  lineal:  Es  una  carga  cuyas  características  afectan  los  parámetros  de  la  alimentación modificando la forma de onda de la tensión y/o corriente durante su período de funcionamiento.

4.1.13 CENTRO:  Punto  de  la  instalación  en  donde  está  conectado  un  artefacto;  en  el  caso particular de circuitos destinados a iluminación se designará como centro al conjunto  de  portalámparas  con  su  correspondiente  interruptor  de  comando  o  un  punto en que existan uno, dos o tres enchufes montados en una caja común.

4.1.14.-CIRCUITO:   Conjunto   de   artefactos   alimentados   por   una   línea   común   de   distribución, la cual es protegida por un único dispositivo de protección.

4.1.15.-CONDUCTOR:  Hilo  metálico,  de  cobre  dentro  del  alcance  de  esta  Norma,  de  sección  transversal  frecuentemente  cilíndrico  o  rectangular,  destinado  a  conducir  corriente eléctrica. De acuerdo a su forma constructiva podrá ser designado como alambre,  si  se  trata  de  una  sección  circular  sólida  única,  barra  si  se  trata  de  una  sección  rectangular  o  conductor  cableado  si  la  sección  resultante  está  formada  por varios alambres iguales de sección menor.

4.1.15.1.-Conductor  activo: Conductor  destinado  al  transporte  de  energía  eléctrica.  Se  aplicará  esta  calificación  a  los  conductores  de  fase  y  neutro  de  un  sistema  de  corriente  alterna  o  a  los  conductores  positivo,  negativo  y  neutro  de  sistemas  de  corriente continua.

4.1.15.2 Conductor  aislado:  Conductor  en  el  cual  su  superficie  está  protegida  de  los  contactos  directos  mediante  una  cubierta  compuesta  de  una  o  más  capas  concéntricas de material aislante.

4.1.15.3 Conductor desnudo: Conductor en el cual su superficie está expuesta al contacto directo sin protección de ninguna especie.

4.1.16.- CONECTOR: Dispositivo destinado a establecer una conexión eléctrica entre dos o más conductores.

4.1.17.-DEMANDA: La demanda de una instalación, sistema eléctrico o parte de él, es la carga  de  consumo  en  el  punto  considerado,  promediada  sobre  un  intervalo  de  tiempo dado. Se expresa en unidades de potencia.

4.1.17.1.-Demanda  máxima:  Es  la  mayor  demanda  de  la  instalación,  sistema  eléctrico  o  parte de él que ocurre en un período de tiempo dado. Se expresa en unidades de potencia.

4.1.17.2.-Demanda, factor de: Es la razón, definida sobre un período de tiempo dado, entre la  demanda  máxima  de  la  instalación  o  sistema  y  la  carga  total  conectada.  Se  entenderá  por  carga  total  conectada  a  la  suma  aritmética  de  las  potencias  nominales  de  los  artefactos  o  componentes  de  la  instalación.  Se  puede  también  aplicar esta definición a partes de la instalación o sistema.

4.1.18.-DIVERSIDAD, FACTOR DE: Es la razón entre la suma de las demandas máximas individuales  de  cada  una  de  las  subdivisiones  de  una  instalación  o  sistema  y  la  demanda máxima de la instalación o sistema completo.

4.1.19.-EQUIPO  ELÉCTRICO:  Término  aplicable  a  aparatos  de  maniobra,  regulación,  seguridad  o  control  y  a  los  artefactos  y  accesorios  que  forman  parte  de  una  instalación  eléctrica.    Dependiendo  de  su  forma  constructiva  y  características  de  resistencia   a   la   acción   del   medio   ambiente   se   calificarán   según   los   tipos   detallados  a  continuación  y  de  acuerdo  al  cumplimiento  de  la  norma  específica  sobre la materia.

4.1.19.1.-Equipo  abierto:  Equipo  que  no  cuenta  con  ningún  tipo  de  protección  contra  el  acceso de materiales extraños, contra la entrada de agua o humedad ni barreras

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO

FUNDACIÓN QUITALMAHUE

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto

planificacionessanalfonso@gmail.com

www.colegiosanalfonso.cl

Nivel: 3ro medio BMódulos M.M.E.S.E.Profesor: Jorge Zavala R.

En esta segunda parte del módulo, conoceremos algunos conceptos de la electricidad, la energía, como también las magnitudes eléctricas.

1. .QUE ES LA ELECTRICIDAD?

La electricidad constituye una forma de energía que está presente en casi todas las actividades del hombre de una sociedad moderna, ya que gran parte de los aparatos, artefactos y máquinas que usamos funcionan con ella.

La energíaeléctrica se produce en las centrales eléctricas a partir de la transformaciónde una energía primaria (hidráulica, térmica, solar,eólica, …).

De ahí es transportada a través de las redes eléctricas hasta los núcleos de población e industrias, siendo entonces transformada en otras formas de energía, energía secundaria  (luz, calor, sonido, movimiento, etc).

LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Se denomina corriente eléctrica al desplazamiento continuo y ordenado de los electronesa lo largo de un material conductor.

Sentido Realde la corriente: del polo negativo (–) al polo positivo (+)del generador (a través del conductor).

Sentido CONVENCIONAL de la corriente: del polo positivo (+) al polo negativo (–) del generador (a través del conductor).

MATERIALES CONDUCTORES Y AISLANTES

La estructura atómica de un material determina la mayor o menor facilidad con la que se desplazan los electrones por los mismos, debido a la resistencia que presentan al paso de la corriente eléctrica. En función de esto distinguimos materiales:

CONDUCTORES: Son aquellos materiales que permiten que los electrones se muevan libremente de átomo en átomo a lo largo del material conductor, es decir, permiten el paso de la corriente. Ejemplo: Plata, cobre, Oro, Aluminio,…

AISLANTES: Son aquellos materiales en que los átomos retienen a los electrones en sus orbitas y no permiten que circulen libremente. Son por lo tanto malos conductores de la electricidad. Ej.: plástico, vidrio, la madera, el aire seco….

SEMICONDUCTORES: Presentan propiedades intermedias entre los conductores y los aislantes. Los más importantes son el silicio y el germanio.

Con estos materiales se fabrican los componentes electrónicos como el diodo, el transistor, los circuitos integrados y los microprocesadores.

CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA

Corriente continua (CC/ DC): En este tipo de corriente los electrones se mueven siempre en el mismo sentido, del polo negativo (–) al polo positivo (+) que los atrae.

La energíaes generada por pilas y baterías, que son las encargadas de transformar laenergíaquímica en eléctrica.Los voltajes que  proporcionan son constantes en el tiempo y se almacenan en pequeñas cantidades: 1,5 (V); 4,5 (V); 9 (V)…. Se utilizan en linternas, juguetes, relojes, cámarasfotográficas, etc.

Corriente alterna (CA/ AC): Acá los electrones cambian continuamente su sentido de movimiento y su valor de voltaje no se mantiene constante en el tiempo. La c.a.másusada es la senoidaly en las viviendas los valores característicos  son 220 volt de tensión  y 50 Hertz (Hz) de frecuencia.

La c.a. se obtiene mediante grandesgeneradores en las centrales eléctricas aunque tambiénse puede aumentar o reducir mediante el uso de transformadores, permitiendo asítransportar la energíaeléctrica a tensiones muy altas a lo largo de cientos de kilómetros sin que se pierda parte de ella debido al calentamiento de los cables.

MAGNITUDES   ELËCTRICAS

VOLTAJE: También llamada tensión eléctrica o diferencia de potencial,  es una magnitud, con la cual podemos cuantificar o “medir” la diferencia de potencial eléctrico o la tensión eléctrica entre dos puntos. En cada país el voltaje estándar de corriente eléctrica tiene un número específico, aunque en muchos son compartidos. Por ejemplo, en la mayoría de los países de América Latina el voltaje estándar es de 220 voltios.

La unidad de medición es el volt, su símbolo es (v), el instrumento de medición es el voltmetro, y se mide con el circuito energizado, conectado en paralelo a la carga. (Observa la figura 2).

Intensidad de corriente:  Es la carga eléctrica que atraviesa una sección del conductor en una unidad de tiempo.. La unidad de tiempo utilizada para la medición de corriente eléctrica a través de un material determinado (pero conductor) es el segundo, por lo tanto, por cada segundo de intensidad que se mida se determina un valor instantáneo de la misma.

La unidad de medición es el Amper, su símbolo es (A), el instrumento de medición es el ampermetro,  se mide con el circuito energizado, conectado en serie a la carga, solo en la línea fase. (Observa la figura 3).

Resistividad: La resistencia es una característica propia  de cada material  existente en la naturaleza y se define como la resistencia que ofrece esta al paso de la corriente en un conductor de un material determinado de 1metro de longitud y 1 m/m2 de sección.

La unidad de medición es el Ohm, su símbolo es (Ω)Omega, el instrumento de medición es el ohmetro,  se mide con el circuito desenergizado, conectado en paralelo a la carga,  (Observa la figura 1).

COMPLEJO EDUCACIONAL SAN ALFONSO

FUNDACIÓN QUITALMAHUE

Eyzaguirre 2879   Fono- 22-852 1092 Puente Alto

planificacionessanalfonso@gmail.com

www.colegiosanalfonso.cl

Nivel: 3ro medio BMódulos I.M.E.E.C.Profesor: Jorge Zavala R.

En esta segunda parte del módulo, conoceremos algunos conceptos de los motores eléctricos, sus partes constitutivas y los componentes de los circuitos

EL MOTOR ELÉCTRICO

Los motores eléctricos están clasificados como máquinas que convierten la energía eléctrica en movimiento, por medio de un efecto electromagnético producido en su interior.

Debido a que son muchos y variados los tipos de motores eléctricos,  existen  numerosas formas de clasificarlos. A continuación se muestran algunas de las formas más usuales.

|  | Por: - Su alimentación eléctrica. - El número de fases en su alimentación - Su sentido de giro. - Su ventilación. - La Carcasa - La forma de sujeción. |
| --- | --- |

| ###### Clasificación por su alimentación ###### eléctrica. - Corriente continua o directa (c. c.) (la corriente no varía con el tiempo). - Corriente Alterna (c. a.) (la corriente varia con respecto al tiempo). -Universal,funciona con ambas corrientes. (son de velocidades variables) | ###### Clasificación por su carcasa - Cerrados - Abiertos - A prueba de goteos (chorro de agua) - A prueba de explosión - Sumergibles |
| --- | --- |

| ###### Clasificación por el número de fases en ###### su alimentación. - Monofásico – 1 Fase Rotor devanado, Repulsión, Jaula de ardilla - Bifásico – 2 Fases Polo de sombra, Histéresis - Trifásico – 3 fases Rotor devanado,Jaula de ardilla | ###### Clasificación por su sentido de giro - Sentido horario - Sentido anti – horario |
| --- | --- |

| ###### Clasificación por su ventilación Ventilados ###### Autoventilados – tienen el ventilador en su rotor | ###### Clasificación por la forma de sujeción - Brida lateral - Brida frontal |
| --- | --- |

| ###### MOTOR DE CORRIENTE ###### CONTINUA | ###### MOTOR DE CORRIENTE ###### ALTERNA, MONOFÁSICO | ###### MOTOR DE CORRIENTE ###### ALTERNA, TRIFÁSICO |
| --- | --- | --- |

Partes fundamentales de un motor eléctrico

Dentro de las características fundamentales de los motores eléctricos, éstos se hallan formados por varios elementos. Sus partes principales son: el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de conexiones, las tapas y los cojinetes. No obstante, un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor.

Estator: Es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. Esta parte no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. Existen dos tipos de estatores

a)	Estator de polos salientesb)	Estator ranurado

El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas  de acero al silicio que se le llama “paquete”, que tienen la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo magnético con facilidad; la parte metálica del estator y los devanados proveen los polos magnéticos.

Rotor: Es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Los rotores, son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete, y pueden ser básicamente de tres tipos [figura 3]:

a).-  Rotor ranurado     b).- Rotor de polos salientes      c.- Rotor jaula de ardilla

Polos salientes Ranurado Jaula de ardilla

Carcasa:  Es la parte que protege y cubre al estator y al rotor. El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de su diseño y su aplicación. Así pues, la carcasa puede ser:

a)     Totalmente cerrada

b)     Abierta

c)     A prueba de goteo

d)     A prueba de explosiones

- De tipo sumergible

Base: Es el elemento en donde se soporta toda la fuerza mecánica de operación del motor, puede ser de dos tipos:

a)     Base frontal

b)     Base lateral

Caja de conexiones: Por lo general, en la mayoría de los casos los motores eléctricos cuentan con caja de conexiones. La caja de conexiones es un elemento que protege a los conductores que alimentan al motor, resguardándolos de la operación mecánica del mismo, y contra cualquier elemento que pudiera dañarlos.

Tapas: Son los elementos que van a sostener en la gran mayoría de los casos a los cojinetes o rodamientos que soportan la acción del rotor.

Cojinetes: También conocidos como rodamientos, contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos, y para reducir la fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los cojinetes pueden dividirse en dos clases generales:

a) 	Cojinetes de deslizamiento o bujes

- Operan el base al principio de la película de aceite, esto es, que existe una delgada capa de lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo.

b) 	Cojinetes de rodamiento,  Se utilizan con preferencia en vez de los cojinetes de deslizamiento por varias razones:

- Tienen un menor coeficiente de fricción, especialmente en el arranque.

- Son compactos en su diseño

- Tienen una alta precisión de operación.

- No se desgastan tanto como los cojinetes de tipo deslizante.

- Se remplazan fácilmente debido a sus tamaños estándares

###### Responder de acuerdo a lo comprendido

###### I. E. D.

###### 1.- Cual es la importancia de utilizar ducto en las instalaciones eléctricas.

###### 2.- Si debes canalizar conductores de 1,5 m/m para las luminarias, y utilizas

###### ducto de 16 m/m. ¿Cuál es la cantidad que puedes canalizar?.

###### 3.-Si debes canalizar conductores de 2,5 m/m para los enchufes, y utilizas

###### ducto de 20 m/m. ¿Cuál es la cantidad que puedes canalizar?.

###### 4 .- Cuales son los 5 elementos que conforman un circuito eléctrico.

###### 6.- Cuales son los 4 mejores conductores de energía eléctrica.

###### 7.- Nombra 5 elementos que presenten mucha resistencia al paso de la

###### energía  eléctrica.

###### E. P. E.

###### 1.- Cual es el objetivo principal de la norma eléctrica  4/2003.

###### 2.- Indica cómo define la norma una  “instalación accesible”

###### 3.- Como se define a un circuito eléctrico.

###### 4.- Que indica la norma respecto a los centros de una instalacion.-

###### 5.- Interpreta con tus palabras el inciso 4.1.4.

###### 6.- A que se llama conductor activo.

###### M.M.E.S.E.

###### 1.- Indica cómo se produce la energía eléctrica.

###### 2.- ¿Que son los materiales conductores?.

###### 3.- ¿Que son los materiales aislantes?

###### 4.- Define voltaje e indique que instrumento se utiliza para medir.

###### 5.- Como se obtiene la corriente alterna y como se transporta a nuestros

###### hogares.

###### 6.-Define resistencia eléctrica  e indique que instrumento se utiliza para

###### medir.

###### I. M. E. E. C.

###### 1.-Define con tus palabras que es un motor eléctrico.

###### 2.- Indica las partes de un motor eléctrico.

###### 3.- De acuerdo al número de fases, que tipo de motores existen.

###### 4.- ¿Qué importancia tiene el rotor en un motor eléctrico?.

###### 5.- ¿Que es la caja de conexiones … para qué sirve?